### Διαδικασία Επανεκτύπωσης Αποδείξεων

Για την επανεκτύπωση αποδείξεων από την ταμειακή μηχανή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε το κουμπί «Χειριστής».

- Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Τιμή» (με το βελάκι προς τα κάτω), μεταβείτε στο μενού «Ηλεκτρονικό Αρχείο» και πατήστε «Μετρητά» για επιβεβαίωση.

- Επιλέξτε την ένδειξη «Εκτύπωση Αποδείξεων» και πατήστε ξανά «Μετρητά».

- Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  - «Νόμιμες Αποδείξεις»: για επανεκτύπωση αποδείξεων βάσει ημερομηνίας ή αριθμού Ζ.

  - «Όλες οι Καταχωρήσεις»: για επανεκτύπωση όλων των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από την ταμειακή μηχανή, βάσει ημερομηνίας ή αριθμού Ζ.

*Ακολουθήστε προσεκτικά τα παραπάνω βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Διαδικασία Εκτύπωσης Ανοιχτών Τραπεζιών

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με το μοντέλο της ταμειακής μηχανής:

#### Για μοντέλα DTEC 50 / 100 MD

- Πατήστε τα πλήκτρα «2ης Λειτ.» και στη συνέχεια το πλήκτρο «Λειτ./Γιες».

- Με το πλήκτρο «Τιμή» (με το βελάκι προς τα κάτω), επιλέξτε την ένδειξη «Εκτύπωση Ανοιχτών Τραπεζιών».

- Πατήστε το πλήκτρο «Μετρητά» για επιβεβαίωση και εκτέλεση της εντολής.

#### Για μοντέλα DTEC 150 / 200 MD

- Πατήστε το πλήκτρο «Λειτουργίες».

- Με το πλήκτρο «Ακ. Απόδ.» (με το βελάκι προς τα κάτω), επιλέξτε την ένδειξη «Εκτύπωση Ανοιχτών Τραπεζιών».

- Πατήστε το πλήκτρο «Σύνολο» για επιβεβαίωση και εκτέλεση της εντολής.