## Για τα μοντέλα: Dtec50 , 100 , 150 ,200 (MD-Extra)

1. Πατάμε το πλήκτρο χειρίστης μέχρι να φτάσουμε στην επιλογή service

2. Πατάμε μετρητά και μας ζητάει τον κωδικό τεχνικού

3. Βρίσκουμε την επιλογή 15 Οριστική Παύση ΦΗΜ πατάμε μετρητά και μας ζητάει κωδικό

4. Εισάγουμε τον κωδικό παύσης και πατάμε μετρητά

• Η ταμειακή εκδίδει αυτόματα Ζ

• Το Ζ αποστέλλεται στο E-SEND με κωδικό 999 (παύση)

## Παρατηρήσεις

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο internet για τη σωστή αποστολή στο E-SEND

• Μετά την παύση, η ταμειακή κλειδώνει και δεν μπορεί να επανέλθει σε κανονική λειτουργία

• Η ταμειακή μπορεί πλέον να εκδίδει μόνο αναφορές φορολογικής μνήμης (ανάγνωση)